Príloha č. 2  k Rozhodnutiu  č.: 007/DG/18-S

NÁVOD NA POUŽITIE


SNAP* Leishmania 


Canine Leishmania Antibody Test Kit (SNAP® Leishmania) je test imunoenzymatickej reakcie na in vitro detekciu protilátok proti Leishmania infantum (L. infantum) v plnej krvi, sére alebo plazme psov.

Bezpečnostné opatrenia a varovania

· Všetky odpady je potrebné pred odstránením príslušne dekontaminovať.

· Nezamieňajte súčasti z rôznych výrobných šarží testovacích súprav.

· Nepoužívajte SNAP-tester, ktorý bol aktivovaný pred pridaním vzorky.

· Informácie o identifikácií rizík na oblastnej úrovni nájdete v karte bezpečnostných údajov, ktorá je špecifická pre danú krajinu.

Uchovávanie


· Uchovávajte pri teplote 2 – 8 °C, až do dátumu exspirácie.

· SNAP tester a reagencie môžu byť uchovávané pri izbovej teplote 18 – 25 °C po dobu 6 mesiacov, alebo do dátumu exspirácie, podľa toho ktorá doba je kratšia. 

· Akonáhle sú SNAP tester a reagencie premiestnené mimo teplotu 2 – 8 °C na dobu dlhšiu ako 24 hodín, je doba použiteľnosti 6 mesiacov, alebo sa doba použiteľnosti riadi podľa informácie uvedenej na štítku súpravy, podľa toho ktorá doba je kratšia. Ak je 6-mesačný dátum exspirácie kratší ako je doba uvedená na štítku, poznamenajte nový dátum na mieste k tomu určenom na testovacej súprave. 

Súčasti testovacej súpravy

	Položka
	Reagencie
	Množstvo

	1
	Antigén Leishmania: konjugát HRPO
	1 x 7,0 ml

	2
	SNAP tester
	10 alebo 30

	Reagencie, ktoré sú súčasťou každého zariadenia:

	Premývací roztok
	0,4 ml

	Substrátový roztok
	0,6 ml

	Ďalšie súčasti súpravy: zrieďovacie pipety, skúmavky na vzorky a stojan na reagencie


	     [image: image1.png]



       POZOR
	Konjugát – H317/H412/P261/P272/P273/P280/P333+P313/P362+P364/P501: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Zabráňte vdychovaniu hmly/pár. Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnými/medzinárodnými predpismi.

	
	Premývací roztok - H317/H319/H412/P261/P273/P280/P305+P351+P338/P333+P313/

P362+P364: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Zabráňte vdychovaniu hmly/pár. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. 




Informácie o vzorke

· Pred začatím testu musia byť všetky vzorky temperované na izbovú teplotu (18 – 25°C).

· V tomto teste sa môže použiť sérum, plazma alebo antikoagulovaná plná krv (napr. EDTA, heparín).   Vzorky môžu byť čerstvé alebo uchovávané pri teplote 2 – 8 °C, po dobu až 1 týždňa.

· Pre dlhšie uchovávanie séra alebo plazmy je potrebné vzorky zmrazovať (pri teplote -20°C alebo nižšej) a pred použitím ich znova odstrediť.

· Hemolyzované alebo lipemické vzorky nemajú vplyv na výsledky testu.

Postup testovania


1. Pred začatím testu temperujte všetky zložky na izbovú teplotu (18 – 25 °C) po dobu 30 minút. Nezahrievať!

2. Pomocou priloženej pipety nadávkujte zo zvislej polohy 3 kvapky vzorky do novej skúmavky na vzorku.
3. Do skúmavky so vzorkou pridajte 4 kvapky konjugátu, fľaštičku držte vo zvislej polohe.

4. Skúmavku so vzorkou utesnite uzáverom a obsah prevrátením 3 až 5 – krát dôkladne premiešajte.
5. SNAP-tester umiestnite na vodorovnú podložku. Opatrne pridajte celý obsah skúmavky so vzorkou do jamky na vzorku tak, aby nedošlo k poliatiu okolia jamky. 

Testovaná tekutina bude vzlínať výsledkovým okienkom a v priebehu 30 – 60 sekúnd dôjde k aktivačnému krúžku. Je možné, že malý zvyšok vzorky zostane v jamke na vzorku.

[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]T
.




[image: image5.jpg]



6. AKONÁHLE sa PRVÝKRÁT objaví v aktivačnom krúžku zafarbenie, zatlačte pevne aktivátor tak, aby správne lícoval s okrajom SNAP-testera.

[image: image6.jpg]=& o X




Poznámka: Niektoré vzorky nedotečú v priebehu 60 sekúnd k aktivačnému krúžku a krúžok sa nesfarbí. V tomto prípade stlačte aktivátor hneď, ako pretiekla vzorka výsledkovým okienkom. 

7. Po 8 minútach odčítajte výsledok testu. 

Poznámka: Niektoré vzorky nedotečú v priebehu 60 sekúnd k aktivačnému krúžku a krúžok sa nesfarbí. V tomto prípade stlačte aktivátor hneď, ako pretiekla vzorka výsledkovým okienkom. 

Interpretácia výsledkov testu
Na stanovenie výsledkov testu odčítajte reakčné políčka vo výsledkovom okienku. Intenzita zafarbenia políčka vzorky je úmerná koncentrácii protilátok špecifických pre Leishmaniu vo vzorke. Pokiaľ nedôjde k vytvoreniu farebnej reakcie v mieste pozitívnej kontroly, je potrebné test zopakovať.   

[image: image7.jpg]Positive contral

~ Laeizhmania
O|= Sample Spot




Negatívny výsledok

Zafarbí sa len políčko pozitívnej kontroly

Pozitívny výsledok

Zafarbí sa políčko pozitívnej kontroly a políčko vzorky.

Neplatné výsledky

· Pozadie - Ak vzorka pretečie za aktivačný krúžok, môže to mať za následok sfarbenie pozadia. Čiastočné sfarbenie pozadia je normálne. Ak však farebné pozadie ruší výsledok testu, je potrebné test zopakovať.

· Bez vytvorenia farebnej reakcie – Ak nedôjde k vytvoreniu farebnej reakcie v mieste pozitívnej kontroly, je potrebné test zopakovať.

[image: image8.png]Popis symbolov

Katalégové Cislo

@  Datum spotreby emn Autorizovany zastupca
Kéd série (Sarza) v Eurépskom spolocenstve
Sériové Eislo ['If Preditajte si navod na pouzivanie
1 Teplotné obmedzenie uvo] Diagnostika in-vitro
wd Vyrobca «  Datum vyroby
=





Technická podpora IDEXX

Slovensko: 02/686 224 17 • www. idexx.eu/slovakia
*SNAP a SNAPshot Dx sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti IDEXX Laboratories, Inc. alebo jej pobočiek v Spojených štátoch amerických a/alebo v iných krajinách. 

Informácie o patentoch: idexx.com/patents.

© 2023 IDEXX Laboratories, Inc. Všetky práva vyhradené.

IDEXX LABORATORIES /logo/

IDEXX B.V.

P. O. Box 1334

NL-2130 EK Hoofddorp

idexx.com

Schvaľovacie číslo: 007/DG/18-S

Canine Leishmania Antibody Test Kit


									        Len na veterinárne použitie.





Jamka na vzorku





Výsledkové okienko


Aktivačný krúžok





Aktivátor











