Príloha č. 1 k Rozhodnutiu č.: 096/DG/23-S

NÁVOD NA POUŽITIE

Speed cPL

Veterinárna diagnostická súprava

Na použitie in vitro

- KLINICKÉ POUŽITIE

Pankreatitída u psov je časté ochorenie, ktoré sa prejavuje miernymi až závažnými nešpecifickými príznakmi vrátane vracania, letargie, straty chuti do žrádla, bolesti brucha a horúčky. Diagnostika pankreatitídy zahŕňa kombináciu konzistentných klinických, zobrazovacích a rutinných nálezov krvných testov, ale nie je špecifická. Meranie špecifickej pankreatickej lipázy (cPL) v krvi poskytuje presnú podporu pri diagnostike exokrinného zápalu pankreasu.

- PRINCÍP

Test Speed cPL je rýchly imunochromatografický kvantitatívny test, ktorý meria cirkulujúcu psiu pankreatickú lipázu laserom indukovanou fluorescenčnou analýzou.

- BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A UPOZORNENIA

Len na použitie veterinárnymi lekármi.

VZORKA

- Používajte iba vzorky séra alebo plazmy (Heparin-Li). Nepoužívajte plnú krv ani vzorky ošetrené EDTA.

- Ak sa test nevykoná do jednej hodiny, preneste sérum alebo plazmu do suchej skúmavky.

- Sérum alebo plazmu uchovávajte v chladničke (+2 °C až +8 °C), najviac po dobu 72 hodín. Po 72 hodinách od odberu vzoriek sa sérum alebo plazma musí zmraziť pri teplote -20 °C.  *Pred analýzou je potrebné chladené/zmrazené vzorky nechať temperovať na izbovú teplotu (18 – 27 °C) a odstrediť. NEZAHRIEVAŤ!

- Nepozorovala sa žiadna interferencia s hemolýzou alebo hyperlipémiou.

- Prítomnosť fibrínových vlákien a/alebo častíc vo vzorke môže viesť k chybným výsledkom v dôsledku upchatia pipiet a zníženého množstva nasávaného objemu. V tomto prípade vzorku znovu odstreďte (> 2000 g 10 min).

SPRÁVNE POUŽITIE PIPETY

-  Na každý test použite novú jednorazovú špičku pipety.

- Pipetu, vzorku a skúmavku s činidlom držte vždy vertikálne, aby ste zaistili správny objem odberu vzoriek.

- Stlačte a podržte piest pipety, potom ponorte hrot špičky pod povrch vzorky, pričom dávajte pozor, aby ste sa nedotkli stien skúmavky.

- Piest pomaly uvoľňujte, pričom hrot špičky držte v kvapaline, aby nasával.

- Pred vybratím pipety z kvapaliny počkajte 1-2 sekundy a skontrolujte, či sa v špičke nenachádzajú vzduchové bubliny. Ak sú prítomné, vzorku zlikvidujte a krok odberu vzorky zopakujte s novou špičkou.

- Na vypustenie vzorky do reagenčnej skúmavky priložte hrot špičky na stenu skúmavky a zatlačte pipetovací piest nadoraz, aby sa vzorka uvoľnila.

ZMES ČINIDLA A VZORKY

- Na zabezpečenie správnej migrácie vzorky testovacie zariadenie umiestnite na vodorovný povrch.

- Reagenčná skúmavka obsahuje štandardné množstvo činidla. Akákoľvek zmena tohto množstva môže viesť k chybným výsledkom testu.

- Zmes vzorka/činidlo použite ihneď po rekonštitúcii. Zmes neuchovávajte na následnú analýzu.

TESTOVACIE ZARIADENIE

- Testy a činidlá skladujte pri teplote od +2 °C do +8 °C.

- Nemiešajte testovacie kazety, skúmavky s činidlom a kalibračné čipy z rôznych šarží a krabičiek.

- Nepoužívajte test po dátume exspirácie uvedenom na krabičke a na každom teste.

- ODPORÚČANIA PRE BEZPEČNOSŤ

- Používajte vhodné a čisté ochranné prostriedky (rukavice a plášť).

- Vzorka a všetky materiály použité na testovanie sa považujú za potenciálne infekčné a mali by byť príslušne dekontaminované a zlikvidované v súlade s miestnymi predpismi.

- V prípade kontaktu činidla s pokožkou alebo očami, ihneď vypláchnite čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

- POSTUP TESTU

Test Speed ​​cPL nie je možné vizuálne interpretovať a mal by sa odčítať iba pomocou analyzátora Speed ​​Reader. Úplné pokyny nájdete v návode na obsluhu analyzátora Speed ​Reader.

MATERIÁLY PRE KAŽDÝ TEST

1 testovacie zariadenie, 1 skúmavka s činidlom, 1 uzáver s kvapkadlom, 1 špička pipety a 50 μl pipeta

– Najmenej 30 minút pred použitím nechajte činidlo a testovacie zariadenie temperovať na izbovú teplotu (18 °C až 27 °C).

PRÍPRAVA ANALYZÁTORA SPEED READER

-Pri každom použití prvého testu z novej krabičky a novej šarže zaregistrujte kalibráciu šarže v analyzátore Speed ​​Reader.

- Pred spustením testu stlačte „Nový test“ na hlavnej obrazovke.

- Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

PRENOS VZORKY

1. Pomocou špičky uzáveru kvapkadla perforujte hliníkovú fóliu a tým otvorte skúmavku s činidlom.

2. Na pipetu nasaďte novú jednorazovú špičku a preneste 50 μl vzorky do skúmavky s činidlom podľa časti „Správne použitie pipety“.

3. Skúmavku s činidlom opatrne uzavrite uzáverom s kvapkadlom.

4. Obsah jemne premiešajte prevrátením skúmavky aspoň 5-krát. NETREPTE, aby nevznikli bubliny.

5. Odstráňte plastový kryt z uzáveru kvapkadla a zlikvidujte prvé 2 kvapky zmesi, aby ste vypláchli priestor uzáveru kvapkadla.

6. Úplne vyberte kazetu z analyzátora Speed ​​Reader a pridajte 2 kvapky zmesi do jamky na vzorku testovacieho zariadenia tak, že budete nádobku držať v absolútne vertikálnej polohe.

ČÍTANIE VÝSLEDKOV

7. Vložte testovacie zariadenie v smere označenom šípkou (najskôr nádobka na vzorku) do držiaka kazety na stroji (1). Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke a prečítajte si výsledok na obrazovke (2).

- INTERPRETÁCIA

Koncentrácia cPL sa meria v µg/l, medzi 10 µg/l a 1 000 µg/l.

| Referenčné hodnoty: |  |
| --- | --- |
| Normálne: ≤ 200 µg/L | => Koncentrácia v normálnom rozmedzí: pankreatitída nepravdepodobná. |
| Nejednoznačné: 200-400 µg/L | => Zvýšená koncentrácia: možná pankreatitída. Odporúča sa prehodnotenie. |
| Vysoké: ≥ 400 µg/L | => Vysoká úroveň koncentrácie: konzistentná s pankreatitídou. |

Tieto odporúčania slúžia len na usmernenie. Cieľom tohto testu je zmerať koncentráciu špecifickej pankreatickej lipázy v krvi psov. Interpretácia výsledku veterinárnym lekárom by mala vždy brať do úvahy anamnézu, klinické vyšetrenie a prípadné ďalšie výsledky diagnostických testov, pretože žiadna diagnostická metóda nie je 100 % presná. Definitívna diagnóza je výsadou a zodpovednosťou veterinárneho lekára.

Spoločnosť Virbac Diagnostics a jej distribútori nenesú zodpovednosť za akékoľvek následky spojené s nesprávnym použitím tohto testu alebo nesprávnou interpretáciou výsledkov.

Schvaľovacie číslo: 096/DG/23-S

Výrobca:

Virbac Diagnostics

285 avenue de Rome

83500 La Seyne sur Mer

Francúzsko

Príloha č. 2 k Rozhodnutiu č.: 096/DG/23-S