Príloha č. 2 k Rozhodnutiu  č.: 076/VZP/12-S

NÁVOD NA POUŽITIE

Názov vet.  pomôcky		:	VETSUTURE NYLON

Výrobca	:	Sutures India PVT. LTD, India.

# Držiteľ rozhodnutia	:	Noévia SAS, 54 rue Stendhal, 750 20 Paris, Francúzsko.

# Cieľový druh zvierat	:	Všetky druhy zvierat.

Popis vet. pomôcky	:	Vetsuture NYLON je neabsorbovateľný, sterilný chirurgický šijací materiál vyrobený z dlhých reťazcov alifatických polymérov Nylon 6 a Nylon 6.6. Je farbený na čierno farbivom Logwood extract C175290, zhodným s U.S. Code Federálneho nariadenia. Vetsuture Nylon nie je obalený.

Charakteristika	:	Vetsuture NYLON je indikovaný na použitie v priblížení a/alebo ligatúre mäkkých tkanív, vrátane použitia v kardiovaskulárnych, oftalmologických a  chirurgických zákrokoch.

Oblasť použitia	:	Neabsorbovateľný chirurgický šijací materiál (syntetický), monofilament (polyamid).

Vetsuture NYLON ako monofilament  značne hladký, bez interstícií vo svojej štruktúre a ľahko sa s ním manipuluje. To provokuje počiatočnú zápalovú reakciu v tkanivách, po ktorej nasleduje postupné opuzdrenie sutúry fibróznym spojivovým tkanivom. Vetsuture NYLON nie je absorbovateľný, ani nepodlieha degradácii alebo oslabeniu pôsobením tkanivových enzýmov. Kvôli jeho relatívnej biologickej inertnosti je odporúčaný na použitie tam, kde je požadovaná minimálna reakcia vlákna sutúry. Vetsuture NYLON ako monofilament je úspešne používaný v chirurgii rán, ktoré by mohli byť následne infikované alebo kontaminované a kde môže minimalizovať tvorbu dutín a vytláčanie sutúry.

Poznámka	:	Vetsuture je sterilizovaný plynom ethylen oxidom. Nepoužívajte ak je obal otvorený alebo poškodený. Otvorené a nepoužité balenie zlikvidujte.

Upozornenie	:	Otvorené, nepoužité balenie zlikvidujte, nesterilizujte znovu. Predĺžený kontakt sutúry so soľnými roztokmi ako sú v urinárnom a biliárnom trakte, môže spôsobiť tvorbu kamienkov. Užívatelia by mali byť oboznámení s chirurgickými postupmi a technikami, vrátane neabsorbovateľných stehov pred použitím Vetsuture NYLON na uzatváranie rán, pretože riziko znovuotvorenia rany môže byť rôzne v závislosti od miesta aplikácie a použitého chirurgického šijacieho materiálu. Ako každý cudzí materiál v prítomnosti bakteriálnej kontaminácie môže zvýšiť bakteriálnu infektivitu, preto musí byť dodržiavaná prijateľná chirurgická prax pokiaľ ide o drenáž a uzatvorenie infikovaných alebo kontaminovaných rán.

Pri manipulácii so šijacími chirurgickými materiálmi je potrebné dbať, aby sa zabránilo poškodeniu pri vlastnej manipulácii. Vyhnite sa pomliaždeniu tkaniva použitím chirurgických nástrojov ako je pinzeta alebo ihelec. Ako aj pri iných chirurgických materiáloch, primeraný bezpečnostný uzol vyžaduje správne chirurgické techniky viazania s dodatočnými uzlami, ak je to opodstatnené chirurgickými okolnosťami a skúsenosťou chirurga.

Nežiaduce účinky	:	Nežiaduce účinky spojené s použitím Vetsuture NYLON zahrňujú minimálnu počiatočnú zápalovú reakciu tkaniva a prechodné miestne podráždenie v mieste rany, tvorbu kamienkov v urinárnom a biliárnom trakte pri prolongovanom kontakte so soľnými roztokmi ako sú moč, žlč atď. Vetsuture NYLON môže zosilnieť existujúcu infekciu.

Veľkosť balenia	:	NYLON s ihlou s rozmerom 1(USP 5/0) do 4(1) – 12 kusov. NYLON kazeta bez ihly s rozmerom 2 až 5 (USP 3/0 do 2) – 1 kus.

Spôsob uchovávania	:	Teplota pod 25°C, mimo vlhkosti a priameho tepla. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Čas použiteľnosti	:	Spotrebovať do dátumu uvedenom na obale. Nepoužívať po uplynutí exspiračnej doby.

Označenie	:	Len pre zvieratá.

Použité symboly:

MFG	Vyrobené mesiac & rok

EXP	Spotrebovať do mesiac & rok

LOT	Číslo šarže

VET USE ONLY	Len na veterinárne použitie

Piktogram	Nepoužívať znovu

Piktogram	Prečítať návod na použitie

STERILE EO	Sterilné, ak obal nie je poškodený alebo otvorený.

Metóda sterilizácie: Ethylen oxid

Číslo schválenia: 076/VZP/12-S